# Checklist de Validación – ESP Ósmosis Inversa

Objetivo: que ningún equipo salga sin comunicar, sin identidad o con datos incoherentes.

## 1) Identidad y configuración

- ⬜ tenant correcto cargado

- ⬜ device_id (nº de serie) coincide con etiqueta física

- ⬜ Credenciales MQTT del equipo cargadas

- ⬜ Broker / puerto correctos

- ⬜ Prefijo de topics:

- plant/<tenant>/<device_id>/

## 2) Conectividad MQTT

- ⬜ La ESP conecta al broker

- ⬜ Aparece DEVICE_FIRST_SEEN en alarmas

- ⬜ devices.status = ONLINE

- ⬜ last_seen se actualiza al publicar

👉 Si esto falla: NO despachar

## 3) Estado (/state)

Publicar manualmente o simular:

{

"float_call": 1,

"valve_feed": 1,

"pump_low": 1,

"pump_high": 0,

"mode": "START"

}

Verificar en UI / telemetría:

- ⬜ Float = 1

- ⬜ EV = 1

- ⬜ B baja = 1

- ⬜ B alta = 0

- ⬜ mode visible / coherente

## 4) Telemetría básica (/tele/*)

Publicar valores de prueba:

- ⬜ pressure_inter (bar)

- ⬜ flow_perm (L/min)

- ⬜ flow_reject (L/min)

- ⬜ conductivity_perm (µS/cm)

Verificar:

- ⬜ Los valores aparecen en Telemetría

- ⬜ No aparecen null

- ⬜ No aparecen strings

- ⬜ Unidades coherentes

## 5) Lógica mínima (sanity check)

- ⬜ float_call = 0 → no cambian caudales

- ⬜ float_call = 1 → empiezan a cambiar

- ⬜ pressure_inter > 0 cuando bombas ON

- ⬜ Conductividad razonable (no 0, no infinita)

## 6) Watchdog OFFLINE

- ⬜ Apagar la ESP

- ⬜ Esperar >15 min (o el timeout configurado)

- ⬜ Aparece alarma DEVICE_OFFLINE

- ⬜ status = OFFLINE

- ⬜ Encender ESP → DEVICE_RECONNECTED

## 7) UI / Navegación

- ⬜ /devices muestra:

  - Status correcto

  - “Hace X min”

- ⬜ Link Telemetría abre histórico

- ⬜ Link Alarmas abre eventos

- ⬜ Link Config editable

## 8) Aprobación final

- ⬜ Equipo visible en backend

- ⬜ Datos coherentes

- ⬜ Sin errores en consola

- ⬜ Checklist completo

Firma / Fecha: _______________________